# Converted Document: r4.pdf

# Page 1

|  |  |  |  |  |  |  | DRG. NO.SD/114 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL.No. | LOCATION | BAR MKD | SHAPE | DIA (m m) | SPACING (m m) | LENGTH (m m) | NOS | TOTAL LENGTH(m) | WEIGHT (Kg.) |
| 1 | SLAB BOTTOM ALONG- X | a1 |  | 25 | 125 | 11150 | 67 | 747.05 | 2914 |
| 2 | SLAB BOTTOM ALONG- Y | a2 |  | 12 | 115 | 8830 | 94 | 830.02 | 748 |
| 3 | SLAB SIDE ALONG-Y | a3 |  | 10 |  | 11900 | 2 | 23.80 | 17 |
| 4 | SLAB TOP ALONG- X | a4 |  | 10 | 125 | 11240 | 64 | 719.36 | 504 |
| 5 | SLAB TOP ALONG- Y | a5 |  | 10 | 125 | 9000 | 84 | 756.00 | 530 |
| 10 | KERB- BOTOM | b1 |  | 12 | - | 11500 | 8 | 92.00 | 83 |
| 11 | KERB- TOP | b2 |  | 12 | - | 11530 | 8 | 92.24 | 84 |
| 11 | KERB- SIDES | b3 |  | 10 | - | 10840 | 8 | 86.72 | 61 |
| 12 | KERB- STIRRUPS | b4 |  | 10 | 200 | 2870 | 76 | 218.12 | 153 |
| 13 | Wearing Course X |  |  | 12 | 150 | 7900 | 80 | 632.00 | 569 |
| 14 | Wearing Course y |  |  | 12 | 150 | 10000 | 67 | 670.00 | 603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6266 |
|  |  |  | qty for 4 slabs |  |  | 4 | x | 6266.00 | 25064 |
|  | OVERLAPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SLAB BOTTOM ALONG- X | a1 | SLAB 1,2,3 AND 4 (28+26+30+32) | 25 |  | 2050 | 116 | 237.80 | 928 |
|  | SLAB BOTTOM ALONG- Y | a2 | SLAB 1,2,3 AND 4 (31+33+27+33) | 12 |  | 9600 | 124 | 1190.40 | 1072 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | 27064 |

SCHEDULE OF REINFORCEMENT (PER SPAN) DRG. NO.SD/114
SL.No. LOCATION BAR MKD SHAPE DIA SPACING LENGTH NOS TOTAL WEIGHT
(m m) (m m) (m m) LENGTH(m) (Kg.)
1 SLAB BOTTOM a1 25 125 11150 67 747.05 2914
ALONG- X
2 SLAB BOTTOM a2 12 115 8830 94 830.02 748
ALONG- Y
3 SLAB SIDE ALONG-Y a3 10 11900 2 23.80 17
4 SLAB TOP a4 10 125 11240 64 719.36 504
ALONG- X
5 SLAB TOP a5 10 125 9000 84 756.00 530
ALONG- Y
10 KERB- b1 12 - 11500 8 92.00 83
BOTOM
11 KERB- b2 12 - 11530 8 92.24 84
TOP
11 KERB- b3 10 - 10840 8 86.72 61
SIDES
12 KERB- b4 10 200 2870 76 218.12 153
STIRRUPS
13 Wearing Course X 12 150 7900 80 632.00 569
14 Wearing Course y 12 150 10000 67 670.00 603
6266
qty for 4 slabs 4 x 6266.00 25064
OVERLAPS
SLAB BOTTOM a1 SLAB 1,2,3 AND 4 (28+26+30+32) 25 2050 116 237.80 928
ALONG- X
SLAB BOTTOM a2 SLAB 1,2,3 AND 4 (31+33+27+33) 12 9600 124 1190.40 1072
ALONG- Y
TOTAL 27064