# Converted PDF Document

Original file: r4.pdf

SCHEDULE OF REINFORCEMENT (PER SPAN)
SL.No. LOCATION BAR MKD SHAPE DIA
(m m)SPACING
(m m)LENGTH
(m m)NOS TOTAL
LENGTH(m)WEIGHT
(Kg.)
1 SLAB BOTTOM 
ALONG- X a1 25 125 11150 67 747.05 2914
2 SLAB BOTTOM 
ALONG- Ya2 12 115 8830 94 830.02 748
3 SLAB SIDE ALONG-Y a3 10 11900 2 23.80 17
4 SLAB TOP
ALONG- Xa4 10 125 11240 64 719.36 504
5 SLAB TOP
ALONG- Ya5 10 125 9000 84 756.00 530
10 KERB- 
BOTOMb1 12 - 11500 8 92.00 83
11 KERB- 
TOPb2 12 - 11530 8 92.24 84
11 KERB- 
SIDESb3 10 - 10840 8 86.72 61
12 KERB- 
STIRRUPSb4 10 200 2870 76 218.12 153
13 Wearing Course X 12 150 7900 80 632.00 569
14 Wearing Course y 12 150 10000 67 670.00 603
6266
qty for 4 slabs 4 x 6266.00 25064
SLAB BOTTOM 
ALONG- X a1 SLAB 1,2,3 AND 4 (28+26+30+32) 25 2050 116 237.80 928
SLAB BOTTOM 
ALONG- Ya2 SLAB 1,2,3 AND 4 (31+33+27+33) 12 9600 124 1190.40 1072
TOTAL 27064DRG. NO.SD/114
OVERLAPS